Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: „Termomodernizacja oraz prace elewacyjne i wymiana okien na budynku kotłowni – elewacja południowo-wschodnia”

1.  ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/83/WI/24/2013

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Koluszki, ul. 11 Listopada 65, Gmina Koluszki

4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja oraz prace elewacyjne i wymiana okien na budynku kotłowni – elewacja południowo-wschodnia” w tym:

- opracowanie harmonogramu realizacji robót;

- wykonanie dokumentacji wykonawczej na bazie projektu budowlanego,

- wykonanie całej elewacji południowo-wschodniej zgodnie z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę tj.

- montaż ściany szkieletowej  - ocieplenie płytami systemowymi  typu ATLANTIS grubości 10 cm z wkładem styropianowym;

- ocieplenie ściany murowanej płytami styropianowymi grubości 4 cm metodą lekko-mokrą;

- wymiana stolarki okiennej na 130 szt. okien z PCV wypełnionych płytami 
z poliwęglanu  grubości 10 mm,

- wbudowanie materiałów budowlanych fabrycznie nowych, które posiadają Aprobaty Techniczne;

- zdemontowanie złomu (elementy stalowe, żeliwne i tym podobne) oraz ułożenie go we wskazanym miejscu na terenie miejskiej ciepłowni;

- pozostałe materiały rozbiórkowe, w tym odpady zawierające azbest zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.2013 Nr 21 ze zm.) na koszt Wykonawcy oraz przekazać Zamawiającemu karty przekazania odpadów;

- prowadzenie prac w sposób niepowodujący zagrożenia dla pracującej załogi obsługującej ciepłownię oraz mienia (roboty odbywać się będą na terenie czynnego obiektu);

- uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy;

- przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierającej atesty, sprawdzenia, certyfikaty oraz informacje o wbudowanych materiałach;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie w PINB w Łodzi.

Zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa. Wykonawca winien dokonać wizji przed złożeniem oferty na przyszłym terenie budowy oraz zapoznać się z zakresem prac. Załączony do siwz-u kosztorys na bazie, którego Wykonawca będzie określał wartość realizacji zadania (CENA RYCZAŁTOWA) ma jedynie charakter pomocniczy.

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |

- Zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa. Kompletna dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji budowlanej służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

- Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, umocnień, itp. Zgodnie, z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.