Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy dostawy
Koluszkowskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4

95-040 Koluszki

INSTRUKCJA 

POBIERANIA I PRZYGOTOWANIA

PRÓBEK MIAŁU WĘGLOWEGO

DO WYSŁANIA

DO AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM

1.   Wprowadzenie.
Przedmiotem  instrukcji jest pobranie  próbek pierwotnych  miału węglowego,  przygotowanie próbek ogólnych miału węglowego i wysłanie próbki ogólnej do laboratorium akredytowanego. Instrukcja została opracowana na potrzeby KPGK  Sp. z o.o. w Koluszkach – Wydział Ciepłowniczy. Przedsiębiorstwo spala miał węglowy niewzbogacony.
2.   Słownik stosowanych pojęć:

- próbka pierwotna węgla - próbka w postaci porcji węgla pobranej z jednego miejsca w partii węgla, 

- próbka ogólna - próbka węgla uzyskana przez połączenie wszystkich próbek pierwotnych pobranych z danej partii opału,

- partia dostawy miału węgla kamiennego - cała ilość miału węgla kamiennego o zadeklarowanej jakości (np. tego samego typu, klasy, gatunku i sortymentu) przedstawiona jednorazowo do badań np. wg harmonogramu dostaw,

- łopatka - narzędzie do ręcznego próbobrania miału węglowego umożliwiająca jednorazowe pobranie próbki pierwotnej o masie 1,2 kg,

- laboratorium akredytowane - podmiot gospodarczy, niezależny, wykonujący akredytowane badania w zakresie oznaczeń parametrów jakościowych miału węgla kamiennego.
3.  Z każdego rozładowanego samochodu pobiera się 2 próbki pierwotne za pomocą 
łopatki. Pobieranie próbek pierwotnych odbywa się niezwłocznie po wyładowaniu 
samochodu na placu nawęglania. Wszystkie pobrane w danym dniu próbki pierwotne, 
umieszcza się w skrzyni, aż do momentu rozładowania ostatniego samochodu w 
danym dniu.
4.   Przygotowanie próbki ogólnej węgla do analizy fizyko-chemicznej.

Po zakończeniu dostaw, pracownik KPGK przy obowiązkowej obecności przedstawiciela dostawcy, przygotowuje ze wszystkich pobranych próbek pierwotnych z danej partii      próbkę ogólną, poprzez  dokładne wymieszanie wszystkich próbek pierwotnych, usypanie z nich stożka i jego rozpłaszczenie. Rozpłaszczony stożek dzieli na cztery równe części (kwartuje), dwie przeciwległe ćwiartki możliwie dokładnie odrzuca, dwie pozostałe ponownie miesza ze sobą, aż do otrzymania wymaganej

najmniejszej masy węgla próbki ogólnej. Pracownik KPGK próbkę ogólną dzieli metodą kwartowania na 3  równe części. Każda część traktowana jest, jak oddzielna próbka ogólna, której   masa dla Miału II powinna wynosić minimum 2-3 kg.

Każda próbka ogólna pakowana jest osobno do koperty bezpiecznej. Na zewnątrz opakowania umieszcza się  zabezpieczoną przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi kartkę z numerem próbki.

Każda próbka ogólna ma swoje przeznaczenie:

- pierwsza po zaplombowaniu i opisaniu  zostaje przekazana przedstawicielowi dostawcy analizowanej partii miału węgla kamiennego,

- druga po zaplombowaniu i opisaniu  zostanie w posiadaniu odbiorcy celem wysłana do akredytowanego laboratorium wskazanego przez odbiorcę,

- trzecia po zaplombowaniu i opisaniu  pozostaje w pomieszczeniach magazynowych odbiorcy jako próba rozjemcza. 

Z czynności sporządzenia próbki ogólnej sporządza się protokół 

 Za pobranie próbek pierwotnych i sporządzenie próbki ogólnej odpowiedzialne są     minimum 2 osoby

5. Wszystkie próbki rozjemcze przechowuje się przez okres trzech miesięcy od daty        a aawykonania analizy fizyko-chemicznej danej próbki ogólnej w akredytowanym    aalaboratorium.

6. Schemat czynności w procesie pobrania i przygotowania próbek węgla do badania

      1.Pobranie serii próbek pierwotnych

      2.Sporządzenie próbki ogólnej, przeznaczonej do wysłania do laboratorium
akredytowanego.

Opis próbki ogólnej.

	Numer próbki ogólnej
	

	Data sporządzenia próbki ogólnej
	

	Ilość samochodów /waga partii dostawy
	

	Nazwiska i podpisy osób odpowiedzialnych za pobranie i przygotowanie próbki ogólnej
	



Protokół nr 
 / 

z dnia 


ze sporządzane próbki ogólnej miału węgla kamiennego
numery dokumentów dostawy partii opału (NR WZ/NR REJESTRACYJNY POJAZDU):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

data pobierania próbek pierwotnych: .....................................................................

ilość próbek pierwotnych: 
 [szt.]
partia węgla 
 [Mg]
nr próby/koperty - próbki dostawcy: 

nr próby/koperty - próbki do laboratorium: 

nr próby/koperty - próbki odbiorcy/rozjemcza: 

Podpisy:
przedstawiciel Dostawcy: 

przedstawiciel Zamawiającego: 

