Opis przedmiotu zamówienia
„Termomodernizacja oraz prace elewacyjne i wymiana okien na budynku Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach - elewacja północno- wschodnia i termomodernizacja części biurowej budynku ciepłowni 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie: „Termomodernizacja oraz prace elewacyjne i wymiana okien na budynku Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach - elewacja północno- wschodnia i termomodernizacja części biurowej budynku ciepłowni”
1.  ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki
2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/210/WI/68/2016
3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Koluszki , 11 listopada 65, gm. Koluszki  
4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 
Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja oraz prace elewacyjne i wymiana okien na budynku Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach - elewacja północno- wschodnia i termomodernizacja części biurowej budynku ciepłowni”, w tym:
a. opracowanie harmonogramu realizacji robót;
b. wykonanie dokumentacji wykonawczej na bazie projektu budowlanego

c. wykonanie całej elewacji północno-wschodniej zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz pozwoleniem na budowę, tj.:

· ocieplenie ścian szkieletowych płytami dwuwarstwowymi grubości 10 cm o powierzchni – 178,5 m2,

· ocieplone ścian murowanych płytami styropianowymi grubości 4 cm metodą lekko-mokrą o powierzchni – 141,3 m2,

· wymiana stolarki okiennej na okna aluminiowe o powierzchni – 23,4 m2,

· wymiana drzwi  o powierzchni – 6,1 m2 / 2 szt.

· wymiana bram o powierzchni – 16,3 m2 / 2 szt.
w części biurowej budynku ciepłowni :
· ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi grubości 12 cm o powierzchni – 307,4 m2,
· ocieplenie pod blachą ścian zewnętrznych budynku płytami dwuwarstwowymi grubości 10  cm  o powierzchni – 340,3 m2 ,
· ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi grubości 20 cm o powierzchni – 18,4 m2,
· ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej gruntu płytami styropianowymi XPS grubości 10 cm o powierzchni – 57,4 m2,

· ocieplenie stropodachu płytami warstwowymi z rdzenia z pianki PUR o grubości 10 cm o powierzchni – 242,9 m2,
· wymiana stolarki okiennej na okna z PCV o powierzchni – 154,4 m2,

· wymiana drzwi na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o powierzchni – 3,8 m2,

· Wymiana drzwi na drzwi stalowe, pełne jednoskrzydłowe o powierzchni – 3,1 m2,

· wymiana drzwi TRAFO wraz z kratką wentylacyjną o powierzchni – 12,0 m2
d. wbudowanie materiałów budowlanych fabrycznie nowych, które posiadają Aprobaty Techniczne; 

e. zdemontowanie złomu (elementy stalowe, żeliwne i tym podobne) oraz ułożenie go we wskazanym miejscu na terenie miejskiej ciepłowni;

f. pozostałe materiały rozbiórkowe, w tym odpady zawierające azbest zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.2013 Nr 21 ze zm.) na koszt Wykonawcy oraz przekazać Zamawiającemu karty przekazania odpadów;

g. prowadzenie prac w sposób niepowodujący zagrożenia dla pracującej załogi obsługującej ciepłownię oraz mienia (roboty odbywać się będą na terenie czynnego obiektu);

h. uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy;

i. przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierającej atesty, sprawdzenia, certyfikaty oraz informacje o wbudowanych materiałach; 

j. uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie w PINB w Łodzi.

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
	kod CPV
	wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

	45453000-7  
	 Roboty remontowe i renowacyjne


6. Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa, materiały zgłoszeniowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy nakładcze (które stanowią materiał pomocniczy przy ustalaniu ceny). Kompletna dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

7. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w części III Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

9. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

11. Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, umocnień, itp. Zgodnie, z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

12. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.

