Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: „Dostawa i montaż wagi samochodowej wraz z legalizacją dla 
    KPGK Sp. z o.o.  w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada 65”

1.   ZAMAWIAJĄCY:  Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o.   ul. Mickiewicza 4,  95-040 Koluszki

2.   NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/39/WI/15/2012

3.  Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie podłoża, dostawa i montaż najazdowej wagi 
  samochodowej, elektronicznej, uruchomienie, legalizacja urządzenia oraz przeprowadzenie
  szkolenia  pracowników Zamawiającego.

Realizacja całości  zamówienia nastąpi na teren Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada 65.

Szczegółowy opis zakresu zamówienia:

- Waga samochodowa stalowo – betonowa o solidnej konstrukcji do pracy w trudnych warunkach, elektroniczna, najazdowa, o długości co najmniej 18m i 3m szerokości,

- Terminal wagowy

- Udźwig maksymalny 50000kg,

- Udźwig minimalny 400kg,

- Podziałka legalizacyjna 20kg,

- Podziałka odczytowa 20kg,

- Klasa dokładności ważenia- III klasa handlowa OILM zastosowania handlowe Certyfikat WE Pl 05 008- europejski certyfikat uprawniający do stosowania wag w całej Unii Europejskiej,

- Rodzaj wagi- najazdowa z podjazdami,

- Zapora od strony wjazdu na wagę – 1 szt,

- Elektronika - 8 czujników tensometrycznych, krasownica łącząca, miernik wagowy, wyświetlacz zewnętrzny, legalne oprogramowanie komputerowe - program wagowy,

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 24 godziny od momentu zgłoszenia,

- Montaż wagi odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- Wszelkie niezbędne formalności związane z montażem wagi wykona Wykonawca,

- Wykonanie wszelkich prac budowlanych niezbędnych w celu montażu wagi samochodowej (wszelkie niezbędne prace budowlane i instalacyjne konieczne do posadowienia wagi i jej funkcjonowania, dokonanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, odbiorów oraz legalizacji wagi) wykona Wykonawca,

- Wszystkie koszty związane z realizacją dostawy i montażu (koszty transportu, zamontowania, zabezpieczeniem urządzeń przed uszkodzeniem podczas transportu 
i montażu itp.) ponosi Wykonawca,

- Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 60 miesięcy na dostarczoną 
i zamontowaną wagę samochodową. W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia. Wystąpienie tych kosztów Wykonawca powinien przewidzieć w formularzu ofertowym (dot. kosztów dojazdu ekipy serwisowej, materiałów, robocizny itp.),

- Wykonawca zapozna się z miejscem montażu wagi dla dokładniejszego przygotowania oferty, oraz np. stwierdzeniem przygotowania podłoża (obowiązek Wykonawcy) dla umiejscowienia wagi,

- Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty dot. wagi umożliwiające wykorzystanie jej zgodnie z gospodarczym jej przeznaczeniem (certyfikaty, świadectwa zgodności, legalizacje itp.).

- Najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca przeprowadzi szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi wagi samochodowej i posługiwania się oprogramowaniem komputera. Ze szkolenia zostanie spisany protokół

4. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 38.31.10.00-8 | Wagi elektroniczne |