Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach”

1. ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/115/WI/39/2014

3. ADRES OBIEKTU: ul. Ludowa, Kościuszki, Targowa, Rynek i Piękna w Koluszkach. Sieć kanalizacji deszczowej należy zaprojektować zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z uwzględnieniem poniższych zapisów:

- wpięcie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w istniejącą studzienkę w ulicy Ludowej na wysokości OSiR – działka nr 364,

- zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej – działka nr 364, Targowej – działka nr 384, Rynek – działka nr 400, Piekna – działka nr 306/2 z zakończeniem w ulicy Pięknej na wysokości działka nr 310/3 (ul. Poprzeczna),

- na wysokości działka nr 310/3 ul. Poprzeczna należy zaprojektować max zagłębienie, tak aby następował odbiór wody z ul. Pięknej, Odlewniczej i Budowlanych,

- wpięcie sieci kanalizacyjnej w istniejącą studzienkę w ulicy Kościuszki - działka nr 1/2 na skrzyżowaniu z ul. Reja działka nr 506/2 i ul. Konopnicką działka nr 481, od tej studzienki zaprojektować sieć działka nr 1/2 ul. Kościuszki do działka nr 347, następnie przez działka nr 347 do ulicy Warszawskiej.

4.  Przedmiotem zamówienia obejmuje:

- wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych,

- wykonanie koncepcji rozwiązań projektowych i przedłożenie Zamawiającemu. Po uzyskaniu od Zamawiającego pisemnej akceptacji przedstawionej koncepcji Projektant będzie mógł kontynuować prace projektowe,

- wykonanie projektu budowlanego (4 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej).

W rozwiązaniach projektowych winny być wskazane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W dokumentacji projektowej winny być określone jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów. W przypadku braku takiej możliwości, Wykonawca może wskazać nazwy handlowe typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych.

- kosztorys inwestorski - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej,

- przedmiar robót - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. 
w wersji elektronicznej,

- informacja planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. 
w wersji elektronicznej,

- projekt organizacji ruchu na czas budowy - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej,

- uzyskanie wymaganych przepisami Prawa budowlanego i przepisami odrębnymi: decyzji, opinii (w tym z Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej), uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, warunków i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie obowiązujących przepisów, niezbędnych do otrzymania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany 
i sporządzenie wniosku o pozwolenie na budowę,

- pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o dokumentację projektową, będącą przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w trzech etapach:

I etap - do jednego miesiąca od dnia podpisania umowy w zakresie pkt. 4 lit. a),

II etap - do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie pkt. 4 lit. b),

II etap - do siedmiu miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie pkt. 4 od lit. c) do lit. i).

- Wykonawca oświadcza, że wykonanie dokumentacji leży w granicach jego możliwości i że nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające w całości lub w części jej wykonanie.

- Wymagany w ust. 4 zakres dokumentacji projektowej należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane.

- Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia jej wykorzystania do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych planowanej inwestycji.

- Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 71 22 00 00-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 71 32 20 00-7 | Usługi inżynierskie w zakresie projektowania |