Opis przedmiotu zamówienia
„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy w Koluszkach”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy w Koluszkach”
1.  ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki
2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/207/WI/66/2016
3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Koluszki , ul. Naftowa, Zalesie gm. Brzeziny  
4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 
Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Naftowej w Koluszkach”
, w tym:
a) opracowanie harmonogramu realizacji robót;

b) wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 315 o długości 317 mb w zgodnie z dokumentacją techniczną; 

c) wybudowanie 8 studni kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego dz. Nr 329/321  obręb Zalesie, gm. Brzeziny oraz działki 66/1 obr. 1 m. Koluszki;

d) wykonanie zabezpieczenia istniejącej infrastruktury oraz punktów osnowy geodezyjnej na trasie sieci kanalizacyjnej. W przypadku uszkodzenia jej otworzenie;

e) sporządzenie projektu organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem w odpowiednich instytucjach;

f) dokonaniu niezbędnych uzgodnień i opłat w tym na zajęcie pasa drogowego dla potrzeb przedmiotowej inwestycji;

g) wbudowanie materiałów budowlanych i armatury fabrycznie nowej, która posiada Aprobaty Techniczne; 

h) wykonanie obsługi geodezyjnej w zakresie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

i) bezwzględne uzyskanie zezwolenia od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji budowy;

j) wymiana gruntu oraz wykonanie zagęszczenia gruntu udokumentowane badaniami w miejscach ewentualnego wystąpienia zagrożenia słabej nośności gruntu niemożliwej do przewidzenia w dokumentacji projektowej oraz wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Ewentualne przeprowadzenie badań geologicznych i geotechnicznych dla  potrzeb niniejszego zadania;

k) zlecenie w akredytowanym laboratorium badań stopnia zagęszczenia podsypki oraz gruntu w miejscach po zasypania sieci; 

l) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy;

m) wykonania badań geologicznych i geotechnicznych dla potrzeb niniejszej budowy;
5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
	kod CPV
	wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

	45111200-0 
	 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	45111291-4
	 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

	45231100-6 
	 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów


6. Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa, materiały zgłoszeniowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy nakładcze (które stanowią materiał pomocniczy przy ustalaniu ceny). Kompletna dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

7. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w części III Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

9. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

11. Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, umocnień, itp. Zgodnie, z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

12. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.

