Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicy Sienkiewicza w Koluszkach”

1.  ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/75/WI/22/2013

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Koluszki ulica Sienkiewicza

4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicy Sienkiewicza w Koluszkach”, w tym:

- opracowanie harmonogramu realizacji robót uwzględniającego najkrótsze przerwy w pracy sieci;

- wybudowanie sieci wodociągowej z rur f 110 PE100 SDR 17 PN 10 o długości 393,7mb wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego zgodnie z projektem technicznym w ulicy Sienkiewicza w Koluszkach;

- włączenie wybudowanego wodociągu w istniejącą sieć wodociągową w ulicy 8-go Marca i Polnej w Koluszkach oraz przełączenie przyłączy wodnych;

- wbudowanie materiałów budowlanych i armatury fabrycznie nowej, która posiada Aprobaty Techniczne;

- wykonanie obsługi geodezyjnej w zakresie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

- bezwzględne uzyskanie zezwolenia od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji budowy;

- wymieniana gruntu oraz wykonanie zagęszczenia gruntu udokumentowane badaniami w miejscach przewidzianych w dokumentacji oraz wskazanych przez Inspektora Nadzoru;

- przeprowadzenie prac drogowych:

- dokonanie frezowania nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm,

- wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości 3 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej o grubości 5 cm,

- dokonanie wymiany chodnika (po stronie przebudowanego wodociągu) o szerokości 1,5 m z kostki brukowej o grubości 8 cm z zieleńcem między krawężnikiem a pasem chodnika,

Zamawiający informuje, że krawężniki po obu stronach drogi zarządca drogi wymieni we
                własnym zakresie, stąd prace te nie należy uwzględniać przy określaniu ceny przedmiotu
                pzamówienia.

- zlecenie w akredytowanym laboratorium badań bakteriologicznych wody pobranej z nowowybudowanej sieci wodociągowej;

- uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy

- uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy 
z PINB w Łodzi.

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
| 45233140-2 | Roboty drogowe |
| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |

- Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Kompletna dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w części III Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

- Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, umocnień, itp. Zgodnie, z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.