Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: „Przebudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w Koluszkach – Etap III”

1. ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4,  95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 1/WC/2011

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Odcinek sieci cieplnej wraz z przyłączami od ul. 11 Listopada do osiedla przy ul. Budowlanych w Koluszkach, woj. łódzkie

4. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w Koluszkach – Etap III”, w tym:

- Wybudowanie odcinka sieci cieplnej 2x139/225 długości 509,00mb., 2x88,9/160 długości 29,50 mb.,2x76,1/140 długości 167,00 mb. oraz 2x60/125 długości 268,50 mb. na trasie od ul.11- Listopada pkt. Z-3/6 (połączenie poprzez zawory w punkcie przecięcia się sieci projektowanej z siecią istniejącą) do budynków Przedszkola nr. 1, bloku mieszkalnego nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Budowlanych 8 ( z wyłączeniem odcinka od ul. Wołyńskiej do komory K-21);

- Wykonanie przecisku pod ul. 11- Listopada;

- Wybudowanie przyłącza ciepłowniczego 2x48/110 długości 16,00 mb. do Komendy Policji przy ul. 11 Listopada 62A oraz 2x34/90 dł. 22,50 mb. do budynku P. Kołaczkowskich przy ul. 11 Listopada 69 wraz z podłączeniem do węzła cieplnego;

- Podłączenie sieci cieplnej do węzłów w budynkach Przedszkola nr 1 przy ul. Budowlanych 4, bloku mieszkalnego nr 1 przy ul. Budowlanych 6, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych    Nr 2 przy ul. Budowlanych 8;

- Połączenie wybudowanej sieci cieplnej z przyłączem do PKP CARGO przy ul. Budowlanych 36/37 i firmy Krystex przy ul. Budowlanych 36/37;

- Likwidacja do poziomu  - 0,5m  komory ciepłowniczej przy ul. Budowlanych oraz odłączenie starej sieci w komorze przy ul. 11Listopada ;

- Sieci i  przyłącza ciepłownicze wykonać w systemie rur preizolowanych , kształtek                 i armatury stalowej z instalacją detekcji przecieków zgodnych PN EN 253:2005;      PN EN 489: 2005; PN EN 448 posiadających aktualne Aprobaty Techniczne  ( załączyć do oferty);

- Pozostała armatura i materiały budowlane użyte do wykonania zadania powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne oraz Informację o wyrobie;

- Wykonanie obsługi geodezyjnej (tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza);

- Uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji budowy;

- Wykonywać badania radiologiczne spawów przewidziane w dokumentacji projektowej;

- Wykonać zagęszczeń gruntu udokumentowane badaniami w miejscach przewidzianych      w dokumentacji;

- Uruchomienie sieci cieplnych z przyłączami;

- Odtworzyć infrastrukturę naziemną do stanu pierwotnego;

- Materiały rozbiórkowe i odpady usunąć z terenu budowy i zagospodarować zgodnie            z ustawą o odpadach;

- Opracować harmonogram robót uwzględniający najkrótsze przerwy w pracy sieci;

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |

- Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, będąca do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w części III Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

- Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, konstrukcji  elementów budowli, umocnień, itp. Zgodnie z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz przyszłym terenem budowy a następnie na bazie kosztorysu ofertowego – Zamawiającego kosztorysować prace. Załączony poniżej kosztorys jest materiałem uzupełniającym i uzasadnia merytorycznie oferowaną przez Wykonawcę kwotę wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku ewentualnego powstania nieścisłości pomiędzy obmiarem w kosztorysie ofertowym Zamawiającego, dokumentację techniczną a kosztorysem ofertowym Wykonawcy, Zamawiający uzna że w cenie ofertowej skalkulowane są wszystkie pozycje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.