KOSZTORYS OFERTOWY- Zamawiającego

Przebudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w Koluszkach – Etap III

| Lp. ¦ Podstawa |  | Opis | Jedn.obm. ¦ Ilość |  | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS INWESTORSKI DO P.W PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ w KOLUSZKACH |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych nagł. 6-10 cm | m | 28 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 | 23 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 6 | m2 | 5 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0801-03 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm | m2 | 31 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0804-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z brukowca o wys. 16-20 cm | m2 | 6 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0811-04 | Rozebranie podbudowy z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cement. | m2 | 93 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0815-07 | Rozebranie chodników.wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej | m2 | 6 |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0813-04 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 5 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 5 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0108-19 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km | m3 | 16 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 | m3 | 16 |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm | m2 | 23 |  |  |
| 13 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 31 |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm | m2 | 23 |  |  |
| 15 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm | m2 | 23 |  |  |
| 16 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 |  | 5 |  |  |
| 17 | KNR 2-31 0309-04 | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą | m2 | 93 |  |  |
| 18 | KNR 2-31 0502-04 | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem. | m2 | 6 |  |  |
| 19 | KNR 2-31 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 10 |  |  |
| 20 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 5 |  |  |
| 21` | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochód.samowyładowczym i na odległość do 1 km |  | 323 |  |  |
| 22 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV Krotność = 8 | m | 323 |  |  |
| 23 | KNR 2-01 0217-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.lll | m | 326 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | KNR 2-19 0218-01 | Zabezpieczenie kabla w ziemi | zabezp. | 32 |  |  |
| 25 | KNR 2-01 0610-06 | Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej rurociągów | m3 | 323 |  |  |
| 26 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m - piaskiem w ulicach chodnikach | m3 | 126 |  |  |
| 27 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie ziemią z odkładu wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m | m3 | 200 |  |  |
| 28 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie piasku ubijakami mechanicznymi | m3 | 323 |  |  |
| 29 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie ziemi ubijakami mechanicznymi | m3 | 160 |  |  |
| 30 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm | m2 | 90 |  |  |
| 31 | KNR-W 2-20 0501-04 | Montaż rur preizolowanych o śr.do 139.7/225 mm (gr.scianki 3.6 mm) | m | 1018 |  |  |
| 32 | KNR-W 2-20 0501-03 | Montaż rur preizolowanych o śr.do 88.9/160 mm (gr.scianki 3.2 mm) | m | 59 |  |  |
| 33 | KNR-W 2-20 0501-02 | Montaż rur preizolowanych o śr.76.1/140 mm | m | 334 |  |  |
| 34 | KNR-W 2-20 0501-02 | Montaż rur preizolowanych o śr.60/125 mm | m | 537 |  |  |
| 35 | KNR-W 2-20 0501-01 | Montaż rur preizolowanych o śr.do 48.3/110 mm (gr.scianki 2.6 mm) | m | 32 |  |  |
| 36 | KNR-W 2-20 0501-01 | Montaż rur preizolowanych o śr.34/90 mm (gr.scianki 2.6 mm) | m | 45 |  |  |
| 37 | KNR-W 2-20 0212-01 | Montaż rur wejściowych o sr.48/110 mm , L=1/5 m | szt. | 2 |  |  |
| 38 | KNR-W 2-20 0212-01 | Montaż rur wejściowych o sr.34/90 mm , L=1/5 m | szt. | 2 |  |  |
| 39 | KNR-W 2-20 0213-01 | Montaż kolan prefabrykowanych o sr. 139/225 mm | szt. | 16 |  |  |
| 40 | KNR-W 2-20 0212-01 | Montaż kolan prefabrykowanych o sr.80/160 mm | szt. | 4 |  |  |
| 41 | KNR-W 2-20 0212-01 | Montaż kolan prefabrykowanych o sr.76.1/140 mm | szt. | 16 |  |  |
| 42 | KNR-W 2-20 0212-02 | Montaż kolan preizolowanych o sr.60/125 mm | szt. | 20 |  |  |
| 43 | KNR-W 2-20 0212-02 | Montaż kolan preizolowanych o sr.48.3/110 mm | szt. | 4 |  |  |
| 44 | KNR-W 2-20 0212-02 | Montaż kolan preizolowanych o sr.34/90 mm | szt. | 4 |  |  |
| 45 | KNR-W 2-20 0213-01 | Montaż kolan prefabrykowanych o sr. 139/225 mm 75 st. | szt. | 2 |  |  |
| 46 | KNR-W 2-20 0508-02 | Montaż muf tulejowych o śr.rury osłonowej do 400 mm i śr.zewn.rury stalowej do 273.0 mm | muf. | 12 |  |  |
| 47 | KNR-W 2-20 0506-02 | Montaż muf termokurczliwych o sr.225 mm | muf. | 122 |  |  |
| 48 | KNR-W 2-20 0505-04 | Montaż muf termokurczliwych o sr.160 mm | muf. | 16 |  |  |
| 49 | KNR-W 2-20 0505-04 | Montaż muf termokurczliwych o sr.140 mm | muf. | 54 |  |  |
| 50 | KNR-W 2-20 0505-03 | Montaż muf termokurczliwych o sr.125 mm | muf. | 74 |  |  |
| 51 | KNR-W 2-20 0505-02 | Montaż muf termokurczliwych o sr. 110 mm | muf. | 12 |  |  |
| 52 | KNR-W 2-20 0505-02 | Montaż muf termokurczliwych o sr.90 mm | muf. | 12 |  |  |
| 53 | KNR-W 2-20 0213-01 | Odgałęzienie prefabrykowane o sr. 139/225-48/110 mm | szt. | 4 |  |  |
| 54 | KNR-W 2-20 0213-01 | Odgałęzienie prefabrykowane o sr. 139/225-34/90 mm | szt. | 2 |  |  |

|  | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | KNR-W 2-20 0213-01 | Odgałęzienie prefabrykowane o sr.139/225-114/200-89/160 mm | szt. | 2 |  |  |
| 56 | KNR-W 2-20 0212-01 | Odgałęzienie prefabrykowane o sr.89/160-76/140-76/ 140 mm | szt. | 2 |  |  |
| 57 | KNR-W 2-20 0212-01 | Odgałęzienie prefabrykowane o sr.76/140-60/125-60/ 125 mm | szt. | 2 |  |  |
| 58 | KNR-W 2-20 0506-02 | Końcówka termokurczliwa o sr.225 mm | muf. | 2 |  |  |
| 59 | KNR-W 2-20 0505-05 | Końcówka termokurczliwa o sr.160 mm | muf. | 2 |  |  |
| 60 | KNR-W 2-20 0505-04 | Końcówka termokurczliwa o sr.140 mm | muf. | 4 |  |  |
| 61 | KNR-W 2-20 0505-03 | Końcówka termokurczliwa o sr.125 mm | muf. | 2 |  |  |
| 62 | KNR-W 2-20 0505-03 | Montaż końcówek termokurczliwych o sr.110 mm | szt | 2 |  |  |
| 63 | KNR-W 2-20 0505-03 | Montaż końcówek termokurczliwych o sr.90 mm | szt | 4 |  |  |
| 64 | KNR-W 2-20 0505-04 | Pierścień uszczelniający o sr.140 mm | muf. | 2 |  |  |
| 65 | KNR-W 2-20 0505-03 | Pierścień uszczelniający o sr.125 mm | muf. | 4 |  |  |
| 66 | KNR-W 2-20 0505-03 | Pierścień uszczelniający o sr.110 mm | szt | 2 |  |  |
| 67 | KNR-W 2-20 0505-03 | Pierścień uszczelniający o sr.90 mm | szt | 2 |  |  |
| 68 | KNR 2-20 0301-05 | Zawór preizolowany o sr.89/160 mm | szt. | 2 |  |  |
| 69 | KNR 2-20 0301-06 | Punkt stały preizolowany o sr. 139/225 mm | szt. | 2 |  |  |
| 70 | KNR-W 2-20 0521-01 | Połączenia przewodów alarmowych na mufie | połącz. | 290 |  |  |
| 71 | KNR-W 2-20 0521-02 | Połączenia przewodów alarmowych na kolanie | połącz. | 66 |  |  |
| 72 | KNR-W 2-20 0521-03 | Połączenia przewodów alarmowych na odgałęzieniu | połącz. | 12 |  |  |
| 73 | KNR-W 2-20 0504-02 | Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do 139.7/225 mm (gr.scianki 3.6 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie | złącz. | 124 |  |  |
| 74 | KNR-W 2-20 0504-01 | Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do 88.9/160 mm (gr.scianki 3.2 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie | złącz. | 144 |  |  |
| 75 | KNR-W 2-20 0503-01 | Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr.do 48.3/110 mm (gr.scianki 2.6 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie | złącz. | 24 |  |  |
| 76 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 2025 |  |  |
| 77 | KNR-W 2-20 0401-05 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 65 mm łączonych przez spawanie | m | 4 |  |  |
| 78 | KNR-W 2-20 0401-04 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spawanie |  | 8 |  |  |
| 79 | KNR-W 2-20 0401-03 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 40 mm łączonych przez spawanie | m | 5 |  |  |
| 80 | KNR-W 2-20 0401-02 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr.25 mm łączonych przez spawanie | m | 4 |  |  |
| 81 | KNR-W 2-20 0401-01 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 15 mm łączonych przez spawanie | m | 6 |  |  |
| 82 | KNR-W 2-20 0407-04 | Zawór kulowy o sr.50 mm z końcówkami do wspawa-nia | szt. | 4 |  |  |

| 83 | KNR-W 2-20 0407-03 | Zawór kulowy o sr.40 mm z końcówkami do wspawa-nia | szt. | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | KNR-W 2-20 0407-02 | Zawory kulowe o sr.25 mm z końcówkami do wspa- wania | szt. | 2 |  |  |
| 85 | KNR-W 2-20 0407-02 | Regulacyjny zawór kołnierzowy o sr.25 mm | szt. | 2 |  |  |
| 86 | KNR-W 2-20 0407-01 | Regulacyjny zawór kołnierzowy o sr.20 mm | szt. | 4 |  |  |
| 87 | KNR-W 2-20 0207-01 | Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm | m | 2025 |  |  |
| 88 | KNR-W 2-20 0208-01 | Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-150 mm | szt. | 1 |  |  |
| 89 | KNR-W 2-20 0208-06 | Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m długości | szt. | 90 |  |  |
| 90 | KNR7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B | m2 | 2 |  |  |
| 91 | KNR 7-12 0207-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termood-pomymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm | m2 | 2 |  |  |
| 92 | KNR 2-20 0113-10 | Przejścia przez ścianę betonową o grub. 20-30 cm dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych | szt.przejsc | 4 |  |  |
| 93 | KNR 2-18 0613-04 | Montaż kręgów betonowych o sr.1200 mm | szt | 1 |  |  |
| 94 | KNR 2-20 0105-06 | Płyty przykrywające studzienki | szt | 1 |  |  |
| 95 | KNR 2-18 0913-03 | Właz żeliwny wodoszczelny | szt. | 1 |  |  |
| 96 | KNR 2-20 0205-05 | Rurociągi cieplne w przejściach podziem.montow.w rurach ochron.o śr. 300 mm(gr.ścian.do 11mm) | m | 74 |  |  |
| 97 | KNR 2-18 0409-02 | Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300 mm w gruntach kat.lll-IV o dł.2x8 m | m | 16 |  |  |
| 98 | KNR 2-20 0112-01 | Punkt stały żelbetowy | m3 | 2 |  |  |
| 99 | Kalkul. własna | Likwidacja komory ciepłowniczej przy ul. Budowlanych do gł. 0,5 m | szt. | 1 |  |  |
| 100 | Kalkul. własna | Włączenie nowej sieci do istniejącej w ul. 11 Listopada | Kpl. | 1 |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |